Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №5
По дисциплине «Проектирование баз данных»

Выполнил:
студент 3 курса
группы ИИ-23
Макаревич Н.Р.

Проверил:
Савонюк В. А.

Брест 2025

Цель:

- Разработать логическую базу знаний для автоматического управляющего устройства.

- Получить навыки анализа предметной области и разработки логических баз знаний.

Тема:

На основе интеллектуальных логических контуров интуитивно и понятно строятся различные системы автоматического управления, например, системы управления насосным оборудованием, сверлильными станками, системы автоматического ввода резерва и т.д.

Управление светофором во времени

Ваша программа должна описывать базу знаний, чтобы управлять светофором на пешеходном переходе. Свет должен измениться на красный для водителей, когда одна из двух кнопок запроса приводится в действие.

Как только светофор переводится в рабочий режим, свет должен переключиться на зеленый для транспортных средств и - красный для пешеходов. Цикл управления светофором запускается вторым импульсом, когда кнопка запроса пешехода приводится в действие (нажатие пробела). Время зеленого света должно длиться 16 секунд. Только, когда цикл переключения света завершен, приведение в действие кнопки запроса пешехода начинает новый цикл. Минимальное время между циклами пешеходов - 25 секунд. Время желтого цвета - 3 секунды.

Решение

Обозначим входные сигналы переменными I с соответствующим индексом, а выходные сигналы - переменными Q с соответствующим индексом.

Входные переменные:

- I1 — кнопка запроса пешехода 1

- I2 — кнопка запроса пешехода 2

- I3 — таймер завершения цикла

Выходные переменные:

- Q1 — зеленый свет для транспорта

- Q2 — желтый свет для транспорта

- Q3 — красный свет для транспорта

- Q4 — зеленый свет для пешеходов

- Q5 — красный свет для пешеходов

Переменные времени:

- T1 — Время работы зеленого света для транспорта (16 секунд)

- T2 — Время работы желтого света (3 секунды)

- T3 — Минимальное время между циклами пешеходов (25 секунд)

Логические правила:

Логические правила:

- Запуск автоматического режима

a. Включение зеленого для транспорта: Q1 = not(Q3)

b. Красный для пешеходов: Q5 = 1

- Запрос пешехода

a. Включение красного для транспорта: Q3 = I1 + I2

b. Ожидание: Q4 = 0

- Переключение света

a. Зеленый свет для транспорта (16 секунд): Q1 = T1

b. Желтый свет для транспорта (3 секунды): Q2 = T2

c. Красный свет для транспорта, зеленый для пешеходов: Q3 = 1, Q4 = 1

d. Новый цикл возможен через 25 секунд: T3

Таким образом, получены логические функции, описывающие поведение элементов системы. Далее следует запрограммировать все это, с моделированием течения времени.